Отчёт по работе над проектом «Погрузчик»

Команда: «Проект захват» (Фурман Роман, Мария Шорохова, Попов Борис)
Наставник: Попов Алексей Дмитриевич

1. Введение: описание поставленной задачи

В рамках конкурсного задания стояла цель разработать и создать действующую модель механизма подъёма «стрела + ковш» для макета погрузчика. Основной задачей было спроектировать функциональный прототип из фанеры, который бы наглядно демонстрировал ключевые принципы работы реальной спецтехники: подъём и опускание стрелы, а также поворот (забор и выгрузку) ковша.

Проект требовал не только навыков сборки, но и инженерного мышления для создания собственной конструкции механизма с учётом строгих технических ограничений.

2. Описание принятых решений в ходе проектирования

Работа над проектом велась с учётом заданных технических и габаритных ограничений:

- Габариты механизма: не более 120x120x150 мм.

- Посадочные размеры: ширина для крепления - 65 мм, высота до площадки - 60 мм, длина до конца площадки - 80 мм.

- Ключевое требование: минимальная высота подъёма ковша - 120 мм.

2.1. Проектирование стрелы

Это был наиболее сложный этап проектирования. Первоначальный вариант стрелы представлял собой простую двухбалочную конструкцию. В ходе анализа стало очевидно, что такая форма не обеспечивает достаточной жёсткости и устойчивости к деформационным нагрузкам (изгиб, кручение), особенно учитывая, что основным материалом является фанера.

Принятое решение:
Команда разработала новую, коробчатую (замкнутую) конструкцию стрелы. Это решение позволило кардинально повысить прочностные характеристики механизма без использования дополнительных усиливающих элементов. Новая форма эффективно распределяет нагрузку по всему контуру, компенсируя относительную слабость фанеры и предотвращая прогиб стрелы при подъёме груза.

2.2. Проектирование ковша и крепления

Разработка формы самого ковша не вызвала трудностей - была выбрана классическая форма, оптимальная для забора сыпучих материалов. Основная сложность заключалась в разработке узла крепления ковша к стреле. Необходимо было обеспечить надёжную фиксацию и достаточную степень свободы для выполнения операций забора и разгрузки.

Принятое решение:
Была спроектирована система крепления, позволяющая ковшу свободно вращаться на оси, приводимой в движение вторым сервоприводом. Это обеспечило выполнение всех требуемых кинематических движений.

3. Обеспечение подъёма ковша на высоту 12 см

Достижение минимальной высоты подъёма в 120 мм при жёстких габаритных ограничениях (не более 150 мм в высоту) являлось ключевой инженерной задачей.

Это требование было выполнено за счёт кинематических расчётов и моделирования:

- Подбор длин звеньев: Длина стрелы и расположение точек крепления были рассчитаны таким образом, чтобы при максимальном угле подъёма, обеспечиваемом сервоприводом, нижняя точка ковша достигала высоты не менее 120 мм от базовой поверхности.

- Оптимизация расположения осей: Точки вращения стрелы и ковша были размещены так, чтобы максимизировать вертикальный ход ковша в пределах ограниченного пространства.

- Моделирование: Перед сборкой была создана цифровая модель предполагаемого механизма (как показано в презентации), на которой была проверена кинематика движения и подтверждена достижимость заданной высоты подъёма.

Прочностная форма стрелы также играет важную роль, так как она способна выдержать вес ковша с грузом на максимальной высоте без существенной деформации, что гарантирует стабильное выполнение задачи.

4. Расчёты

В рамках проекта, направленного на создание упрощённой демонстрационной модели, основные расчёты носили геометрический и кинематический характер.

- Геометрические расчёты: Проводился расчёт габаритов всех деталей (стрела, ковш, крепления) для их точного соответствия общим ограничениям (120x120x150 мм) и посадочным местам на базовой модели.

- Кинематические расчёты: Определялись длины рычагов и углы поворота сервоприводов, необходимые для подъёма ковша на 120 мм и его опрокидывания для разгрузки.

- Прочностные расчёты (качественные): Вместо количественных расчётов на прочность (например, методом конечных элементов), был применён качественный подход. Выбор замкнутой, коробчатой формы стрелы - это интуитивное инженерное решение, основанное на понимании того, что такая геометрия значительно превосходит плоские балки по сопротивлению изгибу и кручению.

5. Сильные стороны проекта и возможные улучшения

Сильные стороны реализованного прототипа:

- Высокая прочность и жёсткость: Коробчатая конструкция стрелы является ключевым преимуществом, обеспечивая надёжность и долговечность механизма.

- Простота и технологичность: Конструкция состоит из минимально необходимого количества деталей простой формы, что упрощает сборку и снижает вероятность ошибок.

- Универсальность: Разработанная форма стрелы может быть легко адаптирована под другие типы ковшей или масштабирована для других моделей.

- Компактность: Механизм полностью соответствует строгим габаритным ограничениям, оставаясь при этом функциональным.

Возможные улучшения и направления для дальнейшей работы:

- Оптимизация веса: Можно добавить в боковые стенки стрелы технологические отверстия (облегчения), чтобы снизить её массу без существенной потери прочности.

- Использование других материалов: Для повышения долговечности и грузоподъёмности можно изготовить прототип с помощью 3D-печати из прочного пластика (ABS, PETG) или из лёгкого металла (алюминий).

- Детальные прочностные расчёты: Провести симуляцию нагрузок в CAD-системе для дальнейшей оптимизации геометрии.

- Усложнение кинематики: Внедрить более сложную рычажную систему (например, Z-образную кинематику, как у реальных погрузчиков) для повышения усилия на ковше.

6. Выводы

Команда «Проект захват» успешно справилась с поставленной задачей. В ходе работы был разработан и собран прототип механизма «стрела + ковш», полностью отвечающий требованиям конкурсного задания. Преодолев сложности, связанные с ограничениями по размерам и необходимостью обеспечить достаточную прочность, команда предложила эффективное и изящное инженерное решение в виде замкнутой конструкции стрелы. Проект позволил развить практические навыки в проектировании, моделировании и сборке механических систем.